Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кафедра мікроелектроніки

Лабораторна робота №1

з дисципліни «Технологія інтегральних мікросхем»

тема: «Дослідження дифузійних резисторів інтегральних мікросхем»

Виконав:

Студент 3-го курсу, групи ДП-91

Ремез Сергій Олександрович

Перевірив:

Королевич Любомир Миколайович

Київ – 2022

1. МЕТА РОБОТИ

Вивчення будови та основних характеристик дифузійних резисторів

інтегральних мікросхем.

2. ЗАВДАННЯ

2.1. Виміряти вольт-амперні характеристики резисторів R1-R6

інтегральної мікросхеми (рис. 1).

2.2. Дослідити амплітудно-частотну характеристику (АЧХ) коефіцієнта

передачі схеми із дифузійним резистором в ролі навантаження – Kd(f) =

Eвих/Eвх

2.3. За результатами вимірювань побудувати графіки: вольт-амперних

характеристик досліджених резисторів; залежностей коефіцієнта передачі схеми

із дифузійним резистором та загального опору дифузійного резистора від

частоти – Kd(lgf), Zd (lgf).

2.4. Вирахувати номінальні опори Ri,j дифузійних резисторів.

2.5. Пояснити залежність опору дифузійного резистора від напруги,

температури і частоти вимірювального сигналу. Провести аналіз паразитних

зв'язків дифузійного резистора.

2.6. Запропонувати способи зменшення чи ліквідування впливу паразитної ємності та паразитного транзистора на роботу дифузійного резистора.

Рис. 1.1. – Схема електрична К122УН1

3. РОЗРАХУНКИ

Масштаби на графіках вираховуються за формулами, відповідно:

∆U = ∆Х [В⁄см]; ∆I = ∆YRb[мА⁄см]

де Rb= 50 Ом.

Рис. 1.2. – Розріз структур дифузійних резисторів для К118УД1. (Приклад дифузійного резистора інтегральної мікросхеми)

Спочатку складемо загальну схему, в якій замінимо всі транзистори на їх еквівалентні моделі. Для цього візьмемо модель Еберса-Молла:

Рис. 1.3. – Еквівалентна модель Еберса-Молла (n-p-n транзистор)

Замінивши транзистори, отримаємо схему з якою далі будемо працювати:

Рис. 1.4. – Схема електрична К122УН1 з заміною на еквівалентні моделі транзисторів

3.1. Дифузійний резистор R1 (7-9)

Рис. 2.1. Еквівалентна схема R1

Рис. 2.2. R1 (ΔХ = 0,01; ΔY = 0,01)

ΔU=0,006Всм;     ΔI=0,0150=0,0002Асм;

R1=ΔUΔI=30 Ом;

При додатньому напрямку ВАХ, залежність має не лінійну складову, але еквівалентна схема скаладається з кола з одним послдіновно під'єднаним резистором. Така поведінка може бути пояснена впливом паразитної ємності.

3.2. Дифузійний резистор R2 (2-14)

Рис. 3.1. Еквівалентна схема R2

Рис. 3.2. R2 (ΔХ = 0,05; ΔY = 0,01)

ΔU=0,02Всм;     ΔI=0,0250=0,0004Асм;

R2=ΔUΔI=50 Ом;

Еквівалентна схема – дільник напруги. При додатньому і зворотньому напрямі усі резистори включені у схему.

3.3. Дифузійний резистор R3 (14-5)

Рис. 4.1. Еквівалентна схема R3

Рис. 4.2. R3 (ΔХ = 0,01; ΔY = 0,01)

ΔU=-0,02Всм;     ΔI=-0,01550=-0,0003Асм;

R3=ΔUΔI=66 Ом;

Відразу можемо сказати що в схемі R5 та R7 присутні завжди, незалежно від напряму.

Рис. 4.2. немає необхідності віддзеркалити горизонтально та вертикально.

Як бачимо, на додатньому напрямку ВАХ є викривлення, воно пов'язане з тим, що при русі струму у напрямку 5-14 діод D1E знаходиться у «відкритому» стані і включає в схему резистори R2 і R3. В цьому напрямі задіяні R2, R3, R5 та R7.

При напрямку 14-5 діод є «закритим» і виключає резистори R2 і R3. В цьому напрямі задіяні лише R5 та R7.

3.4. Дифузійний резистор R4 (3-5)

Рис. 5.1. Еквівалентна схема R4

Рис. 5.2. R4 (ΔХ = 0,01; ΔY = 0,01)

ΔU=0,02Всм;     ΔI=0,01650=0,00032Асм;

R4=ΔUΔI=62 Ом;

Відразу можемо сказати що в схемі R3 присутній завжди, незалежно від напряму.

Рис. 5.2. необхідно віддзеркалити горизонтально та вертикально, щоб отримати правильне викривлення (напрями помінялись місцями).

Як бачимо, на додатньому напрямку ВАХ є викривлення, воно пов'язане з тим, що при русі струму у напрямку 3-5 діод D1E знаходиться у «відкритому» стані і включає в схему резистори R2, R5 та R7. В цьому напрямі задіяні R2, R3, R5 та R7.

При напрямку 5-3 діод є «закритим» і виключає резистори R2, R5 та R7. В цьому напрямі задіяний лише R3.

3.5. Дифузійний резистор R5 (5-12)

Рис. 6.1. Еквівалентна схема R5

Рис. 6.2. R5 (ΔХ = 0,02; ΔY = 0,01)

ΔU=0,054Всм;     ΔI=0,0150=0,0002Асм;

R5=ΔUΔI=270 Ом;

Відразу можемо сказати що в схемі R5 присутній завжди, незалежно від напряму.

Рис. 6.2. необхідно віддзеркалити горизонтально та вертикально, щоб отримати правильне викривлення (напрями помінялись місцями).

Як бачимо, на додатньому напрямку ВАХ є викривлення, воно пов'язане з тим, що при русі струму у напрямку 5-12 діод D1E знаходиться у «відкритому» стані і включає в схему резистори R2, R3 та R7. В цьому напрямі задіяні R2, R3, R5 та R7.

При напрямку 12-5 діод є «закритим» і виключає резистори R2, R3 та R7. В цьому напрямі задіяний лише R5.

3.6. Дифузійний резистор R6 (12-14)

Рис. 7.1. Еквівалентна схема R6

Рис. 7.2. R6 (ΔХ = 0,05; ΔY = 0,01)

ΔU=0,003Всм;     ΔI=0,0150=0,0002Асм;

R6=ΔUΔI=15 Ом;

Еквівалентна схема – дільник напруги. При додатньому і зворотньому напрямі усі резистори включені у схему.

4. ВИСНОВОК

У ході лабораторної роботи було досліджено зв’язки дифузійного резистора інтегральної мікросхеми. Було розглянуто розріз структур резистора, та його електричну схему, та отримано ВАХ 6 зв’язків.

Не всі ВАХ мають пряму лінійну залежність, що можна пояснити присутністю паразитної ємності та областей з різним рівнем легування. Також, можна сказати, що деякі зв’язки мають різне значення опору на додатньому та зворотному напрямках струму, це пов’язано насамперед з присутністю біполярних транзисторів в структурі, які еквівалентно замінються схемою Ебберса-Молла.

|  | 7-9 | 2-14 | 14-5 | 3-5 | 5-12 | 12-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R, Ом | 30 | 50 | 66 | 62 | 270 | 15 |

Аналізуючи номінали опорів, можна сказати, що дифузійний резистор виготовлений на основі емітерного переходу. Емітерна область містить найбільшу концентрацію домішок і має найменший питомий опір - як наслідок, емітерні дифузійні резистори – це резистори з малим опором.

Оскільки структура має бар'єрну ємність, дифузійний резистор є залежним від частоти. Методи позбавлення від паразитної ємності полягають в основному у оптимальному підборі напівпровідникових матеріалів та геометричної структури.